- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目

建设单位（盖章）：鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司

编制日期：二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-150627-04-01-146893 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨金铃 | 联系方式 | 13848549977 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社 |  |  |
| 地理坐标 | （109度29分54.707秒，39度21分28.319秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 伊金霍洛旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | -- |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 152 |
| 环保投资占比（%） | 15.20% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 ☐是 | 用地面积（m2） | 7951 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，项目不开展专项评价，具体见表1-1。 表 1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、 氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放主要废气主要污染物为颗粒物，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、 氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水沉淀后回用，生活污水经玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂，不涉及废水直排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 无有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无排放口. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）要求，结合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元：共69个，面积占比为62.63%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：共87个，面积占比为30.74%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元：共7个，面积占比为6.63%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单）。 项目“三线一单”符合性分析具体如下： （1）生态保护红线 项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，项目选址不属于国家法律、法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不属于生态红线保护区。因此项目建设符合生态保护红线管控要求。根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目所在区域为重点管控单元中新街台格庙矿区（ZH15062720008）。 （2）环境质量底线 根据内蒙古自治区生态环境厅2022年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域环境空气质量属于达标区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区。根据环境质量现状监测结果，区域环境空气、声环境现状质量符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。项目储料棚为全封闭储棚，采取雾炮抑尘措施，粉料储罐、搅拌工序粉尘经除尘处理后均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求；搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后回用于冲洗，生活污水经化粪池收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司拉运至污水处理厂；设备噪声采取减振措施，经过建筑吸声、距离衰减后，厂界噪声能够达标排放；布袋除尘器粉尘收集后回用于生产，沉淀池泥砂回用于生产，除尘器废滤袋由厂家回收，生活垃圾垃圾桶收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司统一清运处置。项目运营后会产生一定的污染物，采取相应措施后均可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 项目运营过程中将消耗一定的水、电等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《鄂尔多斯市生态环境局关于发布鄂尔多斯市生态环境准入清单》的通知（鄂环函〔2021〕95号），项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，属于重点管控单元中新街台格庙矿区（ZH15062720008）。鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-1；单元管控要求见表1-2。 表1-2 项目环境管控单元管控要求 环境管控单元编码; ZH15062720008. 环境管控单元名称; 新街台格庙矿区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 项目情况. 空间布局约束; 1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。 2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（现已更新为2024年本）明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家 重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。 3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。 4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 5.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。; 本项目不属于矿产资源开采项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的淘汰类项目。. 污染物排放管控; 1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。 4.对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。; /. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。; 已要求建设单位建立环境风险应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法，并定期演练。. 资源利用效率要求; 1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。; /. 综上所述，项目建设符合“三线一单”管控要求。 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策。 3、选址可行性分析 项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社。项目已取得《伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目用地预审与规划意见的批复》（伊自然资审函〔2023〕112号），项目周边无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，项目在生产过程中产生废气、废水、噪声、固废等在采取完善的环保措施后，对周边环境影响较小。 综上所述，项目选址合理可行。 |

本项目位置

图1-1                           鄂尔多斯市生态环境分区管控图

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目 建设单位：鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社 投资总额：总投资1000万元，其中环保投资152万元，占总投资的15.20%。 项目占地：总占地面积为7951m2 项目规模：年产200万m3商品混凝土 项目地理位置及周边环境概况：项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，中心地理坐标为109°29′54.707″、39°21′28.319″。项目厂区西侧、北侧、南侧均为空地，东侧为周边住户；距离项目最近的敏感点为东侧45m处的台格希里村五社散户1#。项目地理位置见附图一；环境保护目标分布见附图二。 2、项目建设内容及规模 项目新建两条240型搅拌设备，年产200万m3商品混凝土。主要建设内容为混凝土搅拌机组、全封闭水泥及粉煤灰储罐、全封闭储料棚以及其他配套设施。项目产品主要供给周边煤矿使用。主要建设内容，见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容表 工程; 组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 拌合区; 拌合区占地面积2000m2，布置安装HZS240混凝土搅拌机组生产线2条；每条生产线配套安装2个300吨水泥储罐、2个300吨粉煤灰储罐、2个10m3外加剂罐。; 新建. 储运工程; 储料棚; 建设1座占地面积1500m2全封闭储料棚（内分4间）用于储存拌合作业所用的物料（骨料、砂子）。; 新建. 输送皮带; 拌合区建设2条长15m的平皮带（位于储料棚地下），由料斗输送至计量装置，2条长40m的上料斜皮带，由计量装置输送至搅拌楼。; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 占地面积1700m2，单层混凝土结构，利用原村委会场地。; 利旧. 道路; 厂内运输道路120m，水泥硬化。; 新建. 化验室; 占地面积25m2，位于办公生活区内，主要是对商品混凝土的强度进行测试。; 新建. 过磅站; 占地面积150m2。; 新建. 洗车池; 厂区内建设占地面积为80m2的洗车池，包括60m3清洗池和20m3沉淀池。; 新建. 门房; 占地面积20m2。; 新建. 公用工程; 供水; 项目生产用水来源于鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水，厂区设100m3水罐用于储存生产用水；生活用水外购鄂尔多斯市圣圆天然饮品有限责任公司桶装水。; 外购. 供电; 项目用电由台格希里村五社供电系统接入。; 依托. 供暖; 项目冬季办公生活区采用电取暖；冬季为保证产品质量对生产用水进行电加热。; 新建. 环保工程; 废气; 物料堆存装卸粉尘; 物料通过车辆外运入厂，运输过程加盖苫布。厂区内混凝土硬化。物料置于全封闭储料棚内，棚内设2台雾炮机抑尘。; 新建. 物料输送储存粉尘; 原料（水泥、粉煤灰）为粉料，储存于立式圆柱形封闭储罐，粉料通过负压输送方式从专用车密闭输送至储罐，储罐顶部均配备脉冲布袋除尘器进行环保除尘，共计8台。上料口位于储料棚地下，输料皮带全封闭。; 新建. 物料混合搅拌粉尘; 混凝土搅拌机封闭作业，搅拌机配备脉冲布袋除尘器进行除尘，共计2台。; 新建. 废水; 搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于冲洗；人员生活污水经50m3玻璃钢化粪池收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司拉运至污水处理厂。; 新建. 固废; 除尘系统产生的粉尘回用于生产工序。; --. 废滤袋由厂家更换时回收。; --. 沉淀池泥砂回用于生产工序。; --. 生活垃圾设垃圾桶收集后定期由内蒙古宏焱工贸有限责任公司统一清运处置。; --. 噪声; 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减、围墙阻隔。; --. 防渗; 厂区为简单防渗：厂区地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）； 化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）。; 新建. 3、原辅材料供应及动力消耗 项目所需原辅材料主要为骨料、砂子、水泥、粉煤灰、水、外加剂。项目产品平衡一览表，见表2-2。 表2-2 产品平衡一览表 序号; 主要原辅材料名称; 年消耗量; 产品; 数量. 1; 水泥; 600000t; 商品混凝土; 2000000m3 （4718000t）. 2; 粉煤灰; 200000t. 3; 骨料（石子）; 1800000t. 4; 砂; 1800000t. 5; 外加剂（减水剂、防冻剂）; 18000t. 6; 水; 300000m3. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 HZS240C10混凝土搅拌站配置清单. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 地坑配料站; 储料仓; 个; 8; /. 计量斗; 个; 8; 3.5m3. 称重传感器; 个; 32; 2000kg. 气缸; 个; 24; 缸径：φ100mm. 振动器; 个; 24; /. 输送带; 个; 2; 1200mm. 传送装置; 套; 2; 11kW. 2; 斜皮带机; 机架; 个; 2; 带雨棚. 输送带; 个; 2; 1200mm. 传送装置; 个; 2; 65kW. 托辊; 套; 2; φ108mm×1200mm. 3; 搅拌机; 台; 2; 公称容积：4m3. 4; 水泥计量; 计量斗; 个; 2; 2.3m3. 称重传感器; 个; 6; 1000kg. 气动蝶阀; 个; 2; 公称直径：φ300mm. 振动器; 个; 2; /. 5; 粉煤灰计量; 计量斗; 个; 2; 1.15m3. 称重传感器; 个; 6; 1000kg. 气动蝶阀; 个; 2; 公称直径：φ250mm. 振动器; 个; 2; /. 6; 水计量及供水系统; 计量斗; 个; 2; 1.2m3. 供水管路; 套; 2; /. 称重传感器; 个; 6; 1000kg. 气动蝶阀; 个; 2; 公称直径：φ250mm. 水泵; 个; 2; /. 管路阀门; 套; 2; /. 7; 外加剂计量系统; 计量斗; 个; 4; 0.1m3. 供液管路; 套; 4; /. 称重传感器; 个; 2; 200kg. 气动蝶阀; 个; 4; 公称直径：φ125mm. 外加剂防腐泵; 个; 4; /. 管路阀门; 套; 4; /. 储液箱; 个; 4; 10m3. 8; 气路系统; 空压机; 台; 2; 排气量1.7m3/min. 气动三联件; 套; 2; /. 储气罐; 套; 2; /. 连接管路; 套; 2; /. 管路阀门; 套; 2; /. 9; 搅拌主楼; 主体结构; 套; 2; /. 走台围栏; 套; 2; /. 待料斗; 双气缸; 个; 2; 耐磨损结构. 传感器; 个; 8; 5000kg. 卸料斗; 个; 2; 耐磨损结构. 外包装; 套; 2; 50mm厚彩钢夹芯板. 除尘装置; 套; 2; 40m2脉冲布袋除尘. 10; 操作室; 框架; 套; 2; /. 装修; 套; 2; 夹芯板. 靠椅; 个; 2; /. 空调; 台; 2; /. 11; 控制系统; 工控机; 台; 2; /. 显示器; 台; 4; 液晶. 不间断电源; 套; 2; /. 打印机; 台; 2; /. 监视器; 套; 2; 单台监视器配4个摄像头. 低压电器; 套; 2; /. 操作按钮; 套; 2; /. 电控柜; 个; 2; /. 监控软件; 套; 2; /. 管理软件; 套; 2; /. 料位监测与报警控制; 套; 2; /. 电脑桌; 台; 2; /. 12; 粉罐; 仓体及支腿; 套; 8; 300t. 13; 粉罐配套件; 脉冲布袋除尘器; 台; 8; 过滤面积22m2. 料位计; 套; 16; 高低位料位计. 压力安全阀; 套; 8; 公称直径：φ273mm. 手动蝶阀; 个; 8; 公称直径：φ300mm. 破拱装置; 套; 8; /. 14; 螺旋机; 螺旋输送机; 个; 4; Φ323mm. 螺旋输送机; 个; 4; φ273mm. 5、总平面布置 项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社。按照厂区的实际情况和工艺需要，储料棚设于厂区内北侧，粉料储罐及拌合区设置于厂区中心，办公生活区设置于厂区外西北侧，磅房设置于南侧大门附近，化验室位于办公生活区内。总平面布置见附图三。 6、公用工程 （1）供排水 ①供水：项目生产用水主要是拌合工艺用水、搅拌机冲洗用水、车辆冲洗用水、雾炮降尘用水。 生产用水：根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）水泥制品制造中预拌混凝土用水按0.15m3/m3，本项目年产200万m3商品混凝土，则混凝土搅拌用水量为300000m3/a；混凝土搅拌机平均2天冲洗一次，每次冲洗水2m3计，2台搅拌机冲洗水用量为2m3/d（730m3/a）；单台雾炮机降尘用水量为1.5m3/d，雾炮降尘用水共计3m3/d（1095m3/a）；项目运营期拥有混凝土运输车辆30辆，每天均需冲洗，据调查实际冲洗水量0.4m3/辆，车辆冲洗用水量为12m3/d（4380m3/a）。 生活用水：项目劳动定员10人，生活用水按每人每天60L计，则生活用水量为0.6m3/d（219m3/a）。 ②排水：搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水产生量按照用水量的80%计算，则搅拌机冲洗废水产生量为1.6m3/d（584m3/a）、车辆冲洗废水产生量为9.6m3/d（3504m3/a），搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于冲洗。生活污水产生量按照用水量的80%计算为0.48 m3/d（175.2 m3/a），经50m3玻璃钢化粪池收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司拉运至污水处理厂（内蒙古宏焱工贸有限责任公司负责当地环卫工作）。 综上所述，项目总用水量为306424m3/a。项目给排水情况见表2-4。 表2-4 项目给排水情况 序号; 类别; 指标; 年用水量 （m3/a）; 消耗水量（m3/a）; 年废水量（m3/a）; 废水去向. 1; 拌合; 0.15m3/ m3; 300000; 300000; 0; --. 2; 搅拌机冲洗; 2m3/次; 730; 146; 584; 沉淀后回用于冲洗. 3; 车辆冲洗; 0.4m3/辆; 4380; 876; 3504; 沉淀后回用于冲洗. 4; 雾炮降尘; 1.5m3/d; 1095; 1095; 0; --. 6; 生活用水; 60L/m3·d; 219; 43.8; 175.2; 化粪池收集后拉运至污水处理厂. 合计; /; /; 306424; 302160.8; 4263.2; /. 疏干水306424 300000 拌合用水（-300000） 730 搅拌机冲洗用水（-146） （-0.2） 车辆冲洗用水（-876） 4380 3504 沉淀池 1095 雾炮降尘用水（-1095） 桶装水 219 生活用水（-43.8） 175.2 化粪池 污水处理厂 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供暖 项目冬季办公生活区采用电取暖；冬季为保证产品质量对生产用水进行电加热。 （3）供电 项目用电由台格希里村五社供电系统接入。 7、劳动定员 项目劳动定员10人，年工作365天，2班16小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见图2-2。 图2-2 项目施工流程及产污节点图 施工期主要污染情况： 1、废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘。 2、废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水。 3、噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 4、固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 2、工艺流程及产污环节 项目主要为商品混凝土的搅拌，年产200万m3商品混凝土。 项目主要工艺流程及产污节点图如下： 图例 G废气 N噪声 S固废 W废水 图2-3 项目工艺流程及产污节点图 混凝土搅拌站主要由备料工序、配料工序、搅拌工序3个工序组成。其主要生产工艺如下： （1）备料工序 砂石骨料由汽车运输到厂区全封闭储料棚内储存，储料棚内设雾炮洒水抑尘；水泥及粉煤灰粉料由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料储料罐，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，储罐配备脉冲布袋除尘器，粉尘被捕集在布袋表面，当粉尘累积到一定程度时，压缩空气进入布袋内形成脉冲气流，快速膨胀瞬间使布袋表面的粉尘脱落回粉料储罐内。 （2）配料工序 砂石骨料由装载机运至上料口（位于储棚内地下），砂石骨料落至各自配料仓，控制室发出配料信号，气缸开启卸料门，砂、石分别投入到各自计量斗。称量好的砂、石通过计量斗下面的平皮带机投放到上料斜皮带机上，斜皮带机将砂、石骨料提升到搅拌主机上方的骨料待料斗。当接到投料信号，待料斗门打开，砂、石投入主机搅拌仓内。 水泥、粉煤灰先贮存在粉料储罐内，由螺旋输送机分别输送到各个计量斗计量。当接到投料信号，打开计量斗下的蝶阀，粉料也投入到主机搅拌仓内。水的添加是利用水泵将水抽至水计量斗，当达到设定值，停止抽水。外加剂先贮存在外加剂罐，通过外加剂泵抽送至外加剂计量斗，计量好后打开计量斗下的蝶阀，投入外加剂。本项目配料过程采用电脑控制，以保证混凝土的质量。 （3）搅拌工序 经过计量后的各种原材料进入搅拌机中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。搅拌系统各安装1套脉冲布袋除尘器，进料时产生的粉尘和搅拌时产生的粉尘经布袋除尘器收集后由电磁阀控制高压风打回搅拌仓内。本工艺搅拌全部采用电脑自动控制，有效保证混凝土的质量。 （4）冬季生产 冬季生产时通过以下几种方式保证混凝土的质量： ①利用电加热方式对生产用水进行提前预热，但不超过75℃，使混凝土出机温度不低于10℃； ②适当降低搅拌用水量，可使冰点下降，混凝土的受冻机率也会降低； ③使用有效的复合防冻剂，可减少冻害程度，增加混凝土的密实度，降低水的冰点，使水泥在负温下继续水化，强度继续增长； ④冬季混凝土搅拌时建议搅拌时间比夏季时延长30s左右，提高混凝土的匀质性； ⑤合理调配车辆，保证运输线路畅通，现场不压车，防止混凝土热量的损耗。 运营期主要污染情况： 1、废气：物料堆存装卸粉尘、物料输送储存粉尘和物料混合搅拌粉尘。 2、废水：搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水及生活污水。 3、噪声：装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置等生产过程中产生的噪声。 4、固废：除尘系统产生的粉尘、沉淀池产生的泥砂、除尘器产生的废滤袋以及工作人员生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据内蒙古自治区生态环境厅2023年6月5日公布的2022年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2022年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、23μg/m3、51μg/m3、20μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3；O3日最大8小时平均第90百分位数为148μg/m3，各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23μg/m3; 40μg/m3; 57.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51μg/m3; 70μg/m3; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20μg/m3; 35μg/m3; 57.14; 达标. CO; 小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 148μg/m3; 160μg/m3; 92.50; 达标. 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充特征因子TSP的监测数据，按要求建设单位委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年11月20~22日进行监测。 表3-2 环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点位; 相对本项目方位; 相对本项目距离（m）; 监测项目. 1; 厂区; --; --; TSP. 2; 下风向500m; SE; 500. 表 3-3 环境空气质量标准 污染因子; TSP. 日平均浓度限值; 300ug/m3. 大气现状监测结果及评价统计见下表。 表 3-4 TSP日均值现状监测结果统计 单位：ug/m3 监测点位; 监测项目; 取值类型; 统计 个数; 浓度范围; 标准值; 最大 标准指数; 超标率 (%). 厂区; TSP; 24小时平均; 3; 173-204; 300; 0.68; 0. 下风向500m; TSP; 24小时平均; 3; 169-189; 300; 0.63; 0. 由监测结果可知，各监测点位TSP污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、声环境质量现状 声环境质量现状由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年11月20日、21日进行监测。 在项目东侧、西侧、南侧、北侧、最近居民点分别布设1个噪声监测点，共5个现状噪声监测点。 等效连续A声级（Leq），监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 厂界声环境监测及评价结果见表3-5。 表3-5 声环境监测结果 单位：dB(A) 检测点位名称; 检测日期; 检测时间（昼）; 结果值dB(A); 检测时间（夜）; 结果值dB(A). 厂界东侧△1; 2022-11-20; 09:02-09:12; 49; 22:01-22:11; 42. 厂界南侧△2; 09:17-09:27; 50; 22:16-22:26; 43. 厂界西侧△3; 09:32-09:42; 49; 22:32-22:42; 42. 厂界北侧△4; 09:48-09:58; 48; 22:48-22:58; 43. 居民点△5; 10:15-10:25; 47; 23:16-23:26; 41. 厂界东侧△1; 2022-11-21; 15:11-15:21; 50; 22:10-22:20; 43. 厂界南侧△2; 15:27-15:37; 48; 22:29-22:39; 41. 厂界西侧△3; 15:42-15:52; 48; 22:51-23:01; 42. 厂界北侧△4; 15:58-16:08; 50; 23:14-23:24; 42. 居民点△5; 16:22-16:32; 46; 23:39-23:49; 40. 由监测结果可知，昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准值，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，中心地理坐标为109°29′54.707″、39°21′28.319″。项目厂区西侧、北侧、南侧均为空地，东侧为周边住户；距离项目最近的敏感点为东侧45m处的台格希里村五社散户1#。建设单位与此处居民签订房屋租赁协议，用于项目建成后混凝土运输车司机宿舍。 项目厂区内有地下水监测站一处，站名为台格希里村（K75）。根据《鄂尔多斯水文水资源分中心关于鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目用地施工申请的复核》（鄂水文函〔2024〕6号）文件，同意本项目对该地下水监测站采取的安全防护方案及措施，且项目不存在地下水环境影响途径，故不对其造成影响和相关部门使用。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及项目工程特点、评价区域环境特征，确定项目环境保护目标及保护级别，见下表。 表3-6 项目环境保护目标及保护级别表 环境 要素; 环境保护对象; 环境功能目标. 环境 空气; 名称; 经纬度; 方位; 户数; 人数; 与项目 距离（m）; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准. 台格希里村五社散户1#; 109°29′59.347″ 39°21′28.029″; E; 1; 4; 45. 台格希里村五社散户2#; 109°29′55.830″ 39°21′23.841″; S; 1; 3; 68. 台格希里村五社散户3#; 109°30′2.917″ 39°21′26.603″; E; 1; 4; 142. 台格希里村五社散户4#; 109°30′5.747″ 39°21′32.812″; NE; 1; 4; 220. 台格希里村五社散户5#; 109°30′3.236″ 39°21′19.931″; SE; 1; 4; 268. 台格希里村五社散户6#; 109°30′9.368″ 39°21′15.363″; SE; 1; 2; 473. 台格希里村五社散户7#; 109°30′15.238″ 39°21′21.929″; SE; 1; 4; 475. 台格希里村五社散户8#; 109°29′37.001″ 39°21′31.634″; NW; 1; 3; 389. 台格希里村五社散户9#; 109°29′36.151″ 39°21′33.719″; NW; 1; 3; 429. 地下水; 保护目标; 方位; 个数; 功能; 距离; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 台格希里村五社散户1#; E; 1; 灌溉、牲畜饮用; 45. 台格希里村五社散户2#; S; 1; 68. 台格希里村五社散户3#; E; 1; 142. 台格希里村五社散户4#; NE; 1; 220. 台格希里村五社散户5#; SE; 1; 268. 台格希里村五社散户6#; SE; 1; 473. 台格希里村五社散户7#; SE; 1; 475. 台格希里村五社散户8#; NW; 1; 389. 台格希里村五社散户9#; NW; 1; 429. 地下水监测站; /; 1; 地下水监测; /. 声环境; 保护目标; 方位; 户数; 人数; 距离（m）; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准. 台格希里村五社散户1#; E; 1; 4; 45. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，具体见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值点（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0. 运营期粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3中对应排放限值。 表3-8 水泥工业大气污染物排放标准 污染物项目; 颗粒物. 水泥仓及其它通风设备; 20mg/m3. 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5mg/m3 （监控点与参照点TSP1h浓度值差值）. 2、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，具体见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位 dB(A) 类别; 昼夜; 夜间; 标准来源. 1类; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、生活污水经玻璃钢化粪池收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司拉运至污水处理厂；搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于冲洗。 4、固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 施工废气主要为施工扬尘。 （1）施工期基础工程的开挖、平整、弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。 （2）建筑材料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘。 （3）施工期车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。 为了控制施工期扬尘的影响，建设单位在施工建设期间应严格采取以下施工污染控制对策： （1）工程建设期间，施工场地四周建设围挡阻挡粉尘扩散。 （2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。 （3）施工单位加强管理，采用车辆加盖篷布防止泥土洒落地面和车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。 （4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，采用了覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。 采取以上措施后，可最大限度的抑尘，对环境的影响较小，措施可行。本项目施工期影响只是暂时的，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。 2、水环境保护措施 项目施工期间废水主要为生活污水和施工废水。 ①项目不设置施工营地，施工人员均来自附近居民，无生活污水产生。 ②施工废水主要含泥浆或砂石的施工泥浆废水，主要污染物是SS。 针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施： （1）施工场地设临时沉淀池，施工废水进入临时沉淀池沉淀后用于场地泼洒抑尘。 （2）加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 综上所述，施工期间废水对周边地下水环境影响很小。 3、固体废物环境保护措施 固体废物主要来源于施工人员产生的生活垃圾以及施工期的建筑垃圾。 ①施工人员产生的生活垃圾集中收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司统一清运处置。 ②建筑垃圾主要是砂石、木料、废砖、工程土等。本项目施工过程中土方挖填量很少且尽可能就地回填，不能回填的全部作为场地的平整、绿化等工程用土。对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收再利用，以节省资源。对不能利用的砖瓦等建筑垃圾，将其运送到指定的建筑垃圾处置场地。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 4、声环境保护措施 工程施工噪声来源包括：土石方、基础、结构等阶段中，使用施工机械的固定噪声源包括：基础工程施工的推土机、基础夯实机械、挖掘机、装载机，主体工程施工的电动机、搅拌机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机，以及施工运输车辆的流动声源噪声。 项目施工时，采取了以下方式进行了防护： （1）工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在十二时至十四时和二十二时至次日六时内从事产生噪声污染的施工等活动。 （2）制定科学的施工计划，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。 （3）尽量采用低噪声设备，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。 （4）施工中严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、打桩机同时作业。 （5）在施工过程中对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备使用完后或不用时应立即关闭。 （6）施工车辆行驶时低速、禁鸣。 采取以上措施对施工噪声进行控制后，最大限度的降低了施工噪声对周围环境的影响。 5、生态环境保护措施 施工期的生态环境影响主要表现为水土流失影响。 项目施工初期需进行基础开挖和平整。基础开挖和平整活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于地面已硬化或被建筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，厂区内的水土流失条件消失，基本不会造成水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期水环境影响和保护措施 项目运营期产生的废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水及生活污水。 （1）搅拌机为本项目主要生产设备，搅拌机在停止生产时必须冲洗干净，搅拌机冲洗水产生废水量按用水量80%计，则搅拌机冲洗废水产生量为584m3/a；车辆冲洗废水按用水量80%计，则车辆冲洗水产生量为3504m3/a。这部分废水中主要污染物为悬浮物，SS浓度约3000mg/L，经20m3沉淀池沉淀后回用于冲洗，沉淀后SS浓度约为500mg/L。 （2）项目生活污水量按用水量80%计，则生活污水产生量为175.2m3/a。生活污水经玻璃钢化粪池收集后由内蒙古宏焱工贸有限责任公司拉运至污水处理厂（内蒙古宏焱工贸有限责任公司负责当地环卫工作）。生活污水水质为化学需氧量460mg/L、氨氮50mg/L。 结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，见表4-1。 表4-1 项目地下水污染防渗措施 区域划分; 主要特征. 厂区; 厂区地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化（渗透系数≤10-7cm/s）。. 化粪池、沉淀池; 底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗（渗透系数≤10-7cm/s）。. 为了确保防渗措施的效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水的“跑冒滴漏”。 项目产生的废水均合理处置，不外排，不会对周边环境产生影响。 2、运营期大气环境影响和保护措施 项目大气污染主要为物料堆存装卸粉尘、物料输送储存粉尘和物料混合搅拌粉尘。 （1）物料堆存装卸粉尘 项目原材料砂石骨料均存放在全封闭储棚内，堆存装卸过程产生的无组织颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物产生量计算方法，公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P—颗粒物产生量，t； ZCy—装卸扬尘产生量，t； FCy—风蚀扬尘产生量，t； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车； （a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/t； a—各省风速概化系数； b—物料含水率概化系数； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2； S—堆场占地面积，m2。 项目储棚内年储存骨料、砂共计3600000t，利用50t自卸卡车汽运（D为50）；共需72000车次（Nc为72000）；根据系数手册中“附录1”，确定风速概化系数a（内蒙古自治区）为0.0017；根据系数手册中“附录2”，参照“堆存物料类型-混合矿石”，确定物料含水率概化系数b为0.0084；根据系数手册中“附录3”“堆存物料类型-混合矿石”，确定风蚀扬尘概化系数Ef为0；本项目储棚内堆场面积S为1500m2。经计算，颗粒物产生量为728.57t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物排放量计算方法，公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P—颗粒物产生量，t； Uc—颗粒物排放量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，%； Tm—堆场类型控制效率，%。 项目颗粒物产生量P为728.57t/a；根据系数手册中“附录4”，确定洒水抑尘的控制效率Cm为74%；根据系数手册中“附录5”，参考密闭式控制效率Tm为99%，项目全封闭储棚不可能实现完全密闭状态，故控制效率Tm取85%。经计算，物料堆存装卸粉尘无组织颗粒物排放量为28.41t/a。 项目车辆运输过程加盖苫布，拌合站区域内混凝土硬化，原料砂子及骨料全部置于全封闭储料棚内，储棚内设置2台雾炮设施抑尘，降尘措施能够覆盖整个储棚，粉尘大多沉降到储棚内地面上，厂区围墙可有效降低粉尘污染。采取以上措施后无组织粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。 （2）物料输送储存粉尘 项目原料（水泥、粉煤灰）为粉料，储存于立式圆形封闭储罐，散装水泥、粉煤灰通过负压输送方式从专用车密闭输送至粉料储罐，储罐顶部均设置1台脉冲布袋除尘器进行环保除尘，除尘效率为99.7%。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”中“混凝土制品”物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，废气量为22.0标立方米/吨-产品。年产200万m3商品混凝土，混凝土密度取2.3t/m3，共计4600000t。则物料输送储存粉尘产生量为552t/a，废气产生量为101200000Nm3，排放量为1.656t/a，排放浓度为16.364mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值20mg/m3要求。 （3）物料混合搅拌粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”中“混凝土制品”物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13kg/t-产品，废气量为25.0Nm3/t-产品。年产200万m3商品混凝土，混凝土密度取2.3t/m3，共计4600000t。则物料混合搅拌粉尘产生量为598t/a，废气产生量为115000000Nm3。本项目混凝土搅拌机封闭作业，搅拌机配备脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%。经脉冲布袋除尘器环保除尘处理后，粉尘排放量为1.794t/a，排放浓度为15.6mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值20mg/m3要求。 表4-2 大气污染物排放量核算表 序号; 产污 环节; 排放 类型; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 物料堆存装卸粉尘; 无组织排放; 颗粒物; 全封闭储料棚，棚内设2台雾炮机抑尘。; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值; 0.5; 28.41. 2; 物料输送储存粉尘; 有组织排放; 颗粒物; 水泥、粉煤灰储存于立式圆形封闭储罐，均设置脉冲布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值; 20; 1.656. 3; 物料混合搅拌粉尘; 有组织排放; 颗粒物; 全封闭搅拌机内进行，配备脉冲布袋除尘器; 20; 1.794. 3、运营期噪声环境影响和保护措施 项目运营期噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置生产过程中产生的噪声。 搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机噪声相对较小，输料皮带全封闭；螺旋输送机正常运行时的噪声较小，但如因堵料等原因运行不畅时，噪声较大。所用设备噪声级如下。 表4-3 主要生产机械噪声源强表 设备名称; 声源源强dB(A); 备注. 搅拌机; 75~90; /. 皮带输送机; 65~70; /. 螺旋输送机; 65~70（正常工况）; >80（堵料）. 装载机; 70~80; 载荷大时声级较大. 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），根据机械设备噪声源强，计算本项目厂界噪声贡献值，基本公式为： ①Lp(r)=Lp(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面引起的衰减，dB。 本项目仅考虑几何发散引起的衰减、障碍物屏蔽引起的衰减。 ②几何发散衰减基本公式为： Lp(r)= Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ③障碍物屏蔽引起的衰减，Abar取20dB。 ④运营期多种设备同时运行叠加计算公式为： 表4-4 厂界噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 设备名称; 距厂界东（m）; 贡献值; 距厂界南（m）; 贡献值; 距厂界西（m）; 贡献值; 距厂界北（m）; 贡献值. 搅拌机; 25; 42.04; 26; 41.70; 24; 42.40; 50; 36.02. 皮带输送机; 26; 21.70; 30; 20.46; 25; 22.04; 19; 24.42. 螺旋输送机; 25; 32.04; 26; 31.70; 24; 32.40; 50; 26.02. 装载机; 15; 36.48; 70; 23.10; 15; 36.48; 15; 36.48. 厂界贡献值; /; 43.46; /; 42.20; /; 43.75; /; 39.60. 项目具体通过以下措施对噪声进行防治： （1）优先选用先进的低噪声设备； （2）对设备进行基础减振； （3）定期维护生产设备、使设备运行良好； （4）合理安排设备，主要产噪设备均合理布置于厂区中心，通过围墙、建筑隔声和距离衰减降低噪声传播，将设备噪声影响限制在厂区范围内； （5）建设单位与周边最近住户签订房屋租赁协议，用于项目建成后混凝土运输车司机宿舍。 经以上措施后，厂界噪声对周边环境影响较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 项目固体废物主要是除尘系统产生的粉尘、沉淀池产生的泥砂、除尘器产生的废滤袋以及工作人员生活垃圾，环评要求固废实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。 （1）除尘系统产生的粉尘 项目粉料储罐脉冲布袋除尘器工作时拦截的粉尘约550.344t/a，直接打回到储罐内；搅拌机脉冲布袋除尘器拦截的粉尘约596.206t/a，直接打回搅拌机内。除尘系统产生的粉尘共计1146.55t/a，全部回用于生产，不外排。 （2）沉淀池产生的泥砂 沉淀池收集的搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水中含有大量的泥砂，经沉淀后废水可回用于生产，搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水共计4088m3/a，废水中SS浓度由3000mg/L降至500mg/L，经沉淀池沉淀后泥沙产生量约为10.22t/a。沉淀池泥砂可作为生产原料返回生产系统回用，不外排。 （3）废滤袋 布袋除尘器会产生废滤袋，废滤袋的产生量为0.02t/a，废滤袋在厂家进行更换时直接由厂家回收。 （4）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，年工作365天，则生活垃圾产生量为1.825t/a，垃圾桶收集后定期由内蒙古宏焱工贸有限责任公司统一清运处置（内蒙古宏焱工贸有限责任公司负责当地环卫工作）。 综上所述，项目固废得到妥善处置，不外排，对环境影响较小。 5、污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及项目运营期环境污染特点，主要是对项目建成生产后污染源的监测，各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：运营期污染源监测见表4-5。 表4-5 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 有组织粉尘; 颗粒物; 粉料储罐除尘器排气口；搅拌机除尘器排气口; 9个; 1次/年. 厂区无组织粉尘; 颗粒物; 厂界外上风向1个、 下风向3个; 4个; 1次/季度. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度. 6、环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资152万元，占总投资的15.20%。 表4-6 建设项目环保投资估算一览表 序号; 污染物; 污染防治措施; 单位; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 物料输送储存粉尘; 全封闭储罐; 套; 8; 80. 配套脉冲布袋除尘器; 套; 8; 16. 物料堆存装卸粉尘; 全封闭储料棚; 间; 4; 40. 设雾炮设施抑尘; 台; 2; 5. 物料混合搅拌粉尘; 全封闭搅拌仓; 套; 2; 计入主体工程. 脉冲式布袋除尘器; 台; 2; 5. 废水; 冲洗废水; 沉淀池; 座; 1; 3. 生活污水; 玻璃钢化粪池; 座; 1; 0.5. 噪声; 机械、设备生产噪声; 选用低噪声设备，安装基础减振; /; /; 2. 固废; 除尘系统粉尘; 回用于生产工序; /; /; 0. 废滤袋; 厂家回收; /; /; 0. 沉淀池泥砂; 回用于生产工序; /; /; 0. 人员生活垃圾; 垃圾桶收集后统一清运处置; /; /; 0.5. 防渗; 厂区地面硬化，化粪池、沉淀池池底及四周池壁硬化; /; /; 计入主体工程. 合计; 152. 环保投资占工程总投资比例; 15.20%. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储料棚 | 粉尘 | 物料通过车辆外运入厂，运输过程加盖苫布。厂区内混凝土硬化。物料置于全封闭储料棚内，棚内设2台雾炮机抑尘。上料口位于储料棚地下。厂区围墙阻隔。 | 有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值；无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值 |
|  | 粉料储罐 | 粉尘 | 粉料储罐全封闭，储罐顶部均配备脉冲布袋除尘器进行环保除尘。 |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 搅拌机全封闭作业，入料输送皮带全部封闭，搅拌机配备布袋除尘器进行除尘。 |  |
| 水环境 | 生产工程 | 搅拌机、车辆冲洗废水 | 沉淀池沉淀处理后回用于冲洗 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，定期维护，合理布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池 | 泥砂 | 回用于生产工序 | 不外排 |
|  | 除尘设备 | 除尘灰 | 回用于生产工序 | 不外排 |
|  | 除尘设备 | 废滤袋 | 厂家回收 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后定期由内蒙古宏焱工贸有限责任公司统一清运处置 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）；化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立环境管理机构，制定环境管理制度； （2）项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； （3）项目竣工后，建设单位应当按照“建设项目环境保护管理条例”规定，对配套建设的环境保护设施开展竣工环境保护验收工作，并依法向社会公开验收报告； （4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或使用； （5）企业必须保证所有环保设施的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求； （6）对全部设施正常运转的情况下，污染物排放量及废气、噪声设备向当地生态环境主管部门进行申报登记。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司商砼建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设单位在生产过程中充分落实各项污染防治对策，认真做好日常环保管理工作，各污染物可做到达标排放。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆存装卸粉尘 |  |  |  | 28.41t/a |  | 28.41t/a | +28.41t/a |
|  | 输送储存粉尘 |  |  |  | 1.656t/a |  | 1.656t/a | +1.656t/a |
|  | 混合搅拌粉尘 |  |  |  | 1.794t/a |  | 1.794t/a | +1.794t/a |
| 固废 | 除尘灰 |  |  |  | 1146.55t/a |  | 1146.55t/a | +1146.55t/a |
|  | 沉淀池泥砂 |  |  |  | 10.22t/a |  | 10.22t/a | +10.22t/a |
|  | 废滤袋 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.825t/a |  | 1.825t/a | +1.825t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①