鄂伊环审字〔2024〕25号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司武家塔新增喷漆喷砂房项目环境影响报告表的批复

山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司：

你公司报送的由内蒙古纳恒环境科技有限公司编制的《山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司武家塔新增喷漆喷砂房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇天隆武家塔矿区山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司已建维修二车间内，不新增用地。项目主要新建1座可移动式喷砂房和1座可移动式喷漆房，年用喷砂料10t/a、水性漆9.6t/a，对维修的设备进行喷砂、喷漆处理，年喷砂、喷漆约1000套设备。项目总投资100万元，其中环保投资41万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。喷砂和喷漆均在全封闭厂房进行，喷砂废气经“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理、喷漆废气经负压收集后经“活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统”处理，处理后的废气经两根15m高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标椎限制。

2.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

3.妥善处置各类固体废弃物。喷砂工序除尘灰、旋风除尘器废滤袋、滤筒除尘器废滤桶经收集后由物资回收部门回收；废水性漆及水性漆桶、废漆渣及废纸壳、废过滤棉、废活性炭暂存于山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司危废暂存库，定期委托有资质单位处置；废催化剂定期由厂家更换处置回收，以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年6月3日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古纳恒环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2024年6月3日印发