鄂伊环审字〔2024〕29号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗天骄绿能草畜一体化项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市新态光伏科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《伊金霍洛旗天骄绿能草畜一体化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗天骄绿能50万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目区范围内，占地面积约176.68亩，养殖规模为1000头肉牛。建设内容包括肉牛养殖区、饲料加工储存区、粪污处理区、微藻养殖区及配套公用设施。项目总投资5000万元，其中环保投资200万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

- 2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。饲料加工区采用全封闭车间，饲料加工粉尘采用“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”进行处理，有组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，无组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；牛舍养殖过程采取干清粪工艺，合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂，全部牛舍须配备地面消毒设备；堆肥车间采取全封闭设计，恶臭气体通过“密闭负压收集+二级活性炭吸附”装置净化处理，处理后经1根15m高的排气筒排放；无害化处理设备产生的恶臭通过TiO2紫外光解催化氧化除臭设备处理后经1根15m高的排气筒排放，堆肥车间及无害化处理车间废气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后由罐车运至乌兰木伦镇生活污水处理厂，不外排；青贮渗滤液、牛尿液渗入粪便及垫料均送至堆肥车间堆肥；微藻养殖产生的微藻液全部用于生态治理光伏区苜蓿草灌溉，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。饲料加工收尘灰，返回饲料混合搅拌工序；牛粪便、废弃垫料运至堆肥间进行好氧堆肥发酵后用于生态治理光伏区苜蓿地施肥；病死牛、胎盘采用无害化处理设备处理后产生的降解物运至堆肥车间堆肥；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门统一收集处置；医疗废物和废活性炭，收集后暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年7月2日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古智汇恒升环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2024年7月2日印发