鄂伊环审字〔2024〕38号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司上湾煤矿南风井场建设项目环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古福木源生态环境技术有限公司编制的《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司上湾煤矿南风井场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾煤矿矿区范围内，占地面积744887.59m2 。主要建设内容包括南进风立井、南回风立井、注浆站、回风余热系统等，并配套其他相关的公辅工程和环保工程。原环评批复的现有南风井场地将不再使用，进行报停保留，留待后续可能进行的矿权及产能置换综合利用，该南风井场仅对风井场地及其配套工程进行建设，不涉及原环评报告中开拓方案、采区、盘区、开采顺序及巷道布设的变化。项目总投资47966.39万元，其中环保投资269.41万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。物料运输车辆采用加盖篷布运输，对运输道路定期清扫，适时洒水抑尘；灌浆黄土原料装卸与贮存采用全封闭式储库，搅拌站废气、风井回风废气无组织颗粒物排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。搅拌机与注浆管路冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产用水，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处理，不外排。

4.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保风井场地四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.妥善处置固体废弃物。沉淀池泥沙定期清理后回用于灌浆生产原料，不得外排；生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理；废润滑油桶装收集后暂存于上湾煤矿工业场地现有危废暂存库，定期交有资质单位处置；施工期掘进废石用于平整项目场地及矿区道路，不得外排。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年7月19日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古福木源生态环境技术有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年7月19日印发